CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)

Garça

2026

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Garça, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Prof. Me./Dr. Tiago Beloti

Garça

2026

GABRIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Garça, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Aprovado em: ___/___/____

BANCA EXAMINADORA

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

DEDICATORIA

RESUMO

A crescente demanda por energia elétrica residencial, impulsionada pelo uso intensivo de aparelhos eletrônicos, torna essencial a criação de soluções que promovam o consumo consciente. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando o microcontrolador ESP32 integrado à plataforma Arduino. A metodologia adotada possui caráter aplicado, envolvendo o uso do sensor de corrente não invasivo SCT-013 para a coleta de dados em tempo real. As informações coletadas são transmitidas via rede Wi-Fi para um servidor, onde são armazenadas e disponibilizadas em um dashboard web para visualização do usuário. Os resultados buscam oferecer uma alternativa acessível e eficiente para a identificação de desperdícios, auxiliando no controle e na redução de custos energéticos em ambientes residenciais. O projeto integra conhecimentos de sistemas embarcados, redes de computadores e desenvolvimento de software, validando a eficácia da tecnologia IoT na gestão energética doméstica.

Palavras-chave: monitoramento de energia; ESP32; internet das coisas; sensor SCT-013; eficiência energética.

ABSTRACT

The growing demand for residential electric energy, driven by the intensive use of electronic devices, makes it essential to create solutions that promote conscious consumption. This work presents the development of a smart energy consumption monitoring system based on the Internet of Things (IoT), using the ESP32 microcontroller integrated with the Arduino platform. The adopted methodology is of an applied nature, involving the use of the SCT-013 non-invasive current sensor for real-time data collection. The collected information is transmitted via Wi-Fi network to a server, where it is stored and made available on a web dashboard for user visualization. The results seek to offer an accessible and efficient alternative for identifying waste, assisting in the control and reduction of energy costs in residential environments. The project integrates knowledge of embedded systems, computer networks, and software development, validating the effectiveness of IoT technology in domestic energy management.

Keywords: energy monitoring; ESP32; internet of things; SCT-013 sensor; energy efficiency.

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Microcontrolador ESP32 ............................................. XX
 Figura 2 – Sensor de corrente SCT-013 ..................................... XX
 Figura 3 – Arquitetura do sistema .............................................. XX
 Figura 4 – Dashboard web ......................................................... XX
 Figura 5 – Protótipo final ............................................................ XX

# LISTA DE SIGLAS

ADC – Analog to Digital Converter
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheets
ESP32 – Espressif 32
GPIO – General Purpose Input Output
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IoT – Internet of Things
MQTT – Message Queuing Telemetry Transport
SQL – Structured Query Language
Wi-Fi – Wireless Fidelity

### SUMÁRIO

RESUMO ........................................................................................................... 4 ABSTRACT ........................................................................................................ 5 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 6 1.1 Contextualização e Delimitação do Tema ....................................................... 6 1.2 Problema de Pesquisa .................................................................................... 6 1.3 Justificativa ..................................................................................................... 7 2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................. 8 2.1 Internet das Coisas (IoT) ................................................................................ 8 2.2 Microcontrolador ESP32 ................................................................................. 9 2.3 Sensor de Corrente Não Invasivo (SCT-013) ................................................. 9 2.4 Protocolos e Dashboards .............................................................................. 10 3 METODOLOGIA .......................................................................................... 11 3.1 Natureza da Pesquisa ................................................................................... 11 3.2 Levantamento Bibliográfico .......................................................................... 11 3.3 Desenvolvimento do Protótipo ...................................................................... 12 3.4 Tecnologias Utilizadas .................................................................................. 12 3.5 Arquitetura do Sistema ................................................................................. 13 3.6 Testes e Validação ........................................................................................ 13 3.7 Considerações Metodológicas ...................................................................... 13 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................. 14 4.1 Protótipo Final (Hardware) ............................................................................ 14 4.2 Interface do Usuário (Dashboard Web) ......................................................... 14 4.3 Coleta e Análise de Dados ............................................................................ 15 4.4 Avaliação do Desempenho ........................................................................... 15 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 16 5.1 Conclusões sobre o Projeto .......................................................................... 16 5.2 Objetivos Atingidos ....................................................................................... 16 5.3 Limitações e Dificuldades ............................................................................. 16 5.4 Sugestões para Trabalhos Futuros ................................................................ 17 REFERÊNCIAS ............................................................................................... 18

### INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A crescente demanda por energia elétrica nas residências, impulsionada pelo uso intensivo de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, têm evidenciado a necessidade urgente de soluções que promovam o consumo consciente e eficiente desse recurso. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) surge como uma tecnologia essencial, ao permitir a interconexão de dispositivos físicos à internet por meio de redes como Wi-Fi, viabilizando a troca de dados em tempo real, o monitoramento remoto e a automação de processos.

Integrando o microcontrolador ESP32 com a plataforma Arduino e sensores específicos, é possível desenvolver um sistema acessível de monitoramento de consumo energético que coleta dados em tempo real, envia-os para um servidor e os disponibiliza em um dashboard web, facilitando a identificação de desperdícios e o controle inteligente do uso de energia. Dessa forma, a IoT não apenas responde à problemática do monitoramento limitado atual, mas também transforma o ambiente residencial em um espaço mais eficiente e sustentável.

1.2 Problema de Pesquisa

Diante da dificuldade de visualização imediata do consumo por parte dos usuários domésticos, este trabalho busca responder à seguinte questão: como monitorar o consumo de energia elétrica em tempo real em residências de forma acessível e eficiente utilizando tecnologias de baixo custo?

1.3 Objetivos

Geral: Projetar, desenvolver e validar um protótipo de monitoramento inteligente de energia elétrica utilizando tecnologias de código aberto e Internet das Coisas.

Específicos: * Estudar o comportamento do sensor SCT-013 em diferentes faixas de corrente.

  - Desenvolver algoritmos para cálculo de valores RMS (Root Mean Square) no ESP32.

  - Implementar um servidor local para armazenamento de histórico de consumo.

  - Avaliar a latência e a estabilidade da comunicação via Wi-Fi em ambientes residenciais.

1.4 Justificativa

O constante aumento das tarifas de energia elétrica, impulsionado pela inflação, pela escassez de recursos hídricos e pelos custos de geração e distribuição, tem elevado significativamente os gastos das famílias brasileiras, tornando o controle do consumo não apenas uma questão de sustentabilidade, mas também de economia doméstica. Diante desse cenário, o conhecimento em sistemas embarcados e redes se torna extremamente relevante na prática, permitindo o desenvolvimento de soluções acessíveis e eficientes como o sistema de monitoramento de energia baseado no ESP32. Utilizando os recursos de conectividade Wi-Fi do microcontrolador, sensores de corrente e tensão, e a integração com a Internet das Coisas (IoT), é possível coletar, processar e transmitir dados de consumo em tempo real para um dashboard web, oferecendo ao usuário visibilidade clara e imediata sobre o gasto energético. Dessa forma, a união entre sistemas embarcados e redes não só viabiliza o monitoramento remoto e a automação, mas também empoderar o consumidor a identificar desperdícios, ajustar hábitos e reduzir o impacto das tarifas crescentes em seu orçamento.

DESENVOLVIMENTO

### REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Internet das Coísas (IOT)

A proposta de integrar múltiplos objetos e dispositivos a uma rede de comunicação remete à década de 1990, sob a denominação de Internet das Coisas (IoT). Contudo, essa tecnologia consolidou sua relevância com o advento da Indústria 4.0, expandindo-se para diversos setores através de aplicações como cidades inteligentes (smart cities), veículos autônomos e a automação residencial (smart homes). Segundo Ribeiro (2019), a IoT deixou de ser apenas um conceito teórico para se tornar uma ferramenta prática com aplicações fundamentais também na área da saúde e no monitoramento de infraestruturas.

Nesse cenário de casas inteligentes, a IoT permite que aparelhos domésticos não apenas executem suas funções básicas, mas também coletem e transmitam dados que auxiliam na gestão de recursos, como é o caso do monitoramento de energia elétrica proposto neste trabalho.

### 2.2 O Microcontrolador ESP32

O ESP32 é uma plataforma de computação de baixo custo e baixo consumo de energia, desenvolvida pela Espressif Systems, que se destaca como uma das soluções mais robustas para projetos de Internet das Coisas (IoT). Diferente de microcontroladores mais simples, o ESP32 possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, o que elimina a necessidade de módulos externos para comunicação sem fio.

Sua arquitetura é baseada em um processador Dual Core Xtensa® de 32 bits, permitindo que o dispositivo execute múltiplas tarefas simultaneamente — como realizar a leitura dos sensores em um núcleo enquanto mantém a conexão com o servidor no outro. Além disso, conta com diversos pinos de entrada e saída (GPIOs) e conversores analógico-digitais (ADC) de alta resolução, essenciais para interpretar os sinais elétricos provenientes dos sensores de monitoramento de energia.

Figura 1 – Microcontrolador ESP32

Fonte ( Google images )

### 2.3 Sensor de Corrente Não Invasivo (SCT-013)

Para a medição do consumo elétrico de forma segura e prática, este projeto utiliza o sensor de corrente SCT-013. A principal característica deste componente é ser "não invasivo", o que significa que ele utiliza o princípio da indução eletromagnética para realizar a leitura. O sensor possui um núcleo de ferrite que, ao ser envolvido em torno de um condutor fase, atua como um transformador de corrente (TC).

O campo magnético gerado pela passagem da corrente alternada no fio induz uma corrente proporcional no enrolamento secundário do sensor. Essa informação é então convertida em um sinal de tensão que o ESP32 consegue processar. Essa abordagem é ideal para ambientes residenciais, pois não exige o seccionamento (corte) dos cabos da instalação elétrica, garantindo a integridade da rede e a segurança do usuário durante a instalação

Figura 2 - sensor de corrente alternada SCT-013

Fonte ( Google images )

### 2.4 Protocolos e Dashboards

Os sistemas de monitoramento baseados em Internet das Coisas (IoT) dependem de protocolos de comunicação para garantir a troca eficiente de informações entre dispositivos, servidores e interfaces de visualização. No presente projeto, o ESP32 utiliza a conectividade Wi-Fi integrada para transmitir os dados coletados pelo sensor SCT-013 a um servidor responsável pelo armazenamento e processamento das informações.

Entre os protocolos mais utilizados em aplicações IoT destacam-se o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O protocolo HTTP é amplamente empregado em aplicações web tradicionais, permitindo que dispositivos enviem requisições diretamente a servidores através de APIs. Sua principal vantagem está na simplicidade de implementação e na compatibilidade com sistemas web modernos.

Já o protocolo MQTT foi desenvolvido especificamente para aplicações de Internet das Coisas, apresentando baixo consumo de banda e comunicação leve entre dispositivos. Seu funcionamento é baseado no modelo Publish/Subscribe, no qual os dispositivos publicam informações em tópicos específicos e os clientes inscritos nesses tópicos recebem os dados em tempo real. Essa característica torna o MQTT adequado para sistemas embarcados que necessitam de rapidez e eficiência na comunicação.

Neste trabalho, optou-se pela utilização do protocolo HTTP para o envio dos dados do ESP32 ao servidor web, devido à facilidade de integração com APIs REST e bancos de dados. O microcontrolador realiza requisições periódicas contendo os valores de corrente elétrica medidos pelo sensor, permitindo que o sistema registre e apresente o consumo energético ao usuário.

A visualização das informações ocorre por meio de um dashboard web, desenvolvido utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O dashboard apresenta gráficos e indicadores que permitem ao usuário acompanhar o consumo de energia em tempo real, visualizar históricos de utilização e identificar possíveis desperdícios.

Além disso, ferramentas de visualização gráfica, como bibliotecas Chart.js, possibilitam a criação de gráficos dinâmicos e intuitivos, contribuindo para uma melhor interpretação dos dados coletados. Dessa forma, o dashboard transforma informações técnicas em dados acessíveis ao consumidor, auxiliando na tomada de decisões relacionadas à economia e ao uso consciente de energia elétrica.

### METODOLOGIA

## 3.1 Natureza da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca desenvolver uma solução tecnológica voltada ao monitoramento do consumo de energia elétrica residencial. Quanto à abordagem, possui caráter qualitativo e quantitativo, envolvendo tanto a análise do funcionamento do sistema quanto a coleta e interpretação dos dados energéticos obtidos pelos sensores.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o trabalho pode ser classificado como experimental e bibliográfico. Experimental devido à construção e validação prática do protótipo utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores elétricos; e bibliográfico em razão do levantamento teórico realizado sobre Internet das Coisas, sistemas embarcados, protocolos de comunicação e eficiência energética.

## 3.2 Levantamento Bibliográfico

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico em artigos científicos, livros, documentações técnicas e trabalhos acadêmicos relacionados à Internet das Coisas (IoT), microcontroladores ESP32, sensores de corrente elétrica e sistemas de monitoramento energético.

O levantamento teórico teve como finalidade compreender os principais conceitos envolvidos no desenvolvimento do sistema, além de identificar tecnologias adequadas para a implementação do projeto.

## 3.3 Desenvolvimento do Protótipo

O sistema foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento e comunicação. A escolha do ESP32 ocorreu devido ao seu baixo custo, capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi integrada, características essenciais para aplicações IoT.

Para a leitura do consumo elétrico foi utilizado o sensor de corrente não invasivo SCT-013, responsável por captar a corrente alternada presente na instalação elétrica residencial sem a necessidade de cortes nos cabos da rede.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

- O sensor SCT-013 realiza a leitura da corrente elétrica do circuito;

- O ESP32 processa os sinais recebidos pelo sensor;

- Os dados são convertidos em informações de consumo energético;

- O microcontrolador envia os dados via rede Wi-Fi para o servidor;

- O servidor armazena as informações em banco de dados;

- Os dados são exibidos em um dashboard web para visualização do usuário.

## 3.4 Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as seguintes tecnologias:

ESP32 como microcontrolador principal;

Sensor SCT-013 para medição de corrente elétrica;

Plataforma Arduino IDE para programação do ESP32;

Linguagem C/C++ para desenvolvimento do firmware embarcado;

HTML, CSS e JavaScript para construção do dashboard web;

Biblioteca Chart.js para geração de gráficos;

Banco de dados MySQL para armazenamento das informações;

Comunicação via protocolo HTTP utilizando rede Wi-Fi.

## 3.5 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi dividida em três camadas principais:

Camada de aquisição de dados: composta pelo sensor SCT-013 e pelo ESP32, responsáveis pela coleta e processamento das informações elétricas;

Camada de comunicação: responsável pela transmissão dos dados via rede Wi-Fi utilizando protocolo HTTP;

Camada de visualização: composta pelo servidor, banco de dados e dashboard web, permitindo o monitoramento remoto do consumo energético.

Essa divisão modular facilita a manutenção, escalabilidade e futuras melhorias do sistema.

## 3.6 Testes e Validação

Após o desenvolvimento do protótipo, foram realizados testes práticos para verificar o funcionamento do sistema em ambiente residencial simulado. Os testes consistiram na leitura do consumo de diferentes equipamentos elétricos, observando a estabilidade da transmissão dos dados e a atualização das informações no dashboard.

Também foram avaliados aspectos como:

Precisão da leitura do sensor;

Estabilidade da conexão Wi-Fi;

Tempo de resposta da comunicação entre ESP32 e servidor;

Funcionamento dos gráficos e indicadores do dashboard.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar o consumo elétrico em tempo real de maneira eficiente, oferecendo ao usuário informações úteis para acompanhamento e controle energético.

## 3.7 Considerações Metodológicas

A metodologia adotada permitiu integrar conceitos de sistemas embarcados, redes de computadores, desenvolvimento web e Internet das Coisas em uma aplicação prática voltada à eficiência energética residencial. O projeto apresenta uma solução acessível, de baixo custo e com potencial para futuras expansões, como integração com aplicativos móveis, notificações automáticas e automação residencial inteligente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões sobre o Projeto A conclusão deste trabalho demonstra que a utilização do microcontrolador ESP32 aliado ao sensor SCT-013 constitui uma solução viável e eficiente para o monitoramento energético residencial em tempo real. O projeto validou a proposta de transformar ambientes convencionais em espaços mais inteligentes e sustentáveis por meio da Internet das Coisas (IoT). Através do sistema desenvolvido, foi possível proporcionar ao usuário uma visão clara de seu consumo, permitindo a identificação de desperdícios que anteriormente passariam despercebidos.

5.2 Objetivos Atingidos Todos os objetivos estabelecidos para este projeto foram plenamente satisfeitos:

• Integração de Hardware: A montagem do protótipo com ESP32 e o sensor não invasivo permitiu a coleta de dados sem a necessidade de intervenções estruturais na rede elétrica.

• Desenvolvimento de Software: A implementação do firmware e do dashboard web possibilitou o processamento e a visualização intuitiva das informações energéticas.

• Acessibilidade e Custo: O uso de componentes de baixo custo cumpriu a premissa de criar uma alternativa economicamente acessível para o controle de gastos domésticos.

5.3 Limitações e Dificuldades Durante a execução do projeto, algumas limitações foram observadas: • Calibração do Sensor: Ajustar a precisão do sensor SCT-013 para detectar correntes muito baixas exigiu um esforço adicional de programação para reduzir ruídos nas leituras.

• Dependência de Conexão: A funcionalidade do dashboard web e o armazenamento remoto dependem inteiramente da estabilidade da rede Wi-Fi local.

5.4 Sugestões para Trabalhos Futuros Para a continuidade desta pesquisa, sugerem-se as seguintes melhorias:

- Aplicativo Mobile: Desenvolvimento de uma aplicação nativa para dispositivos móveis com sistema de notificações e alertas de consumo excessivo em tempo real.

- Integração com Energia Solar: Adaptar o sistema para monitorar simultaneamente a geração de energia por painéis fotovoltaicos e o consumo total da residência.

- Automação Inteligente: Implementar o controle automático de cargas, permitindo que o sistema desligue aparelhos não essenciais em horários de pico.

### REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino IDE. Versão 2.x. 2026. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/software. Acesso em: 9 maio 2026.

BEIJING YHDC DESIGN CO. Split Core Current Transformer SCT-013 Series. 2023. Disponível em: https://www.yhdc.com/en/product/435/. Acesso em: 9 maio 2026.

CHART.JS. Chart.js: Open source HTML5 Charts for your website. 2026. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/. Acesso em: 9 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Versão 3.6. 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 9 maio 2026.

FATEC GARÇA. Manual de Orientação para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Garça: Faculdade de Tecnologia de Garça, 2026.

OPENENERGYMONITOR. EmonLib: Energy Monitoring Library. 2026. Disponível em: https://github.com/openenergymonitor/EmonLib. Acesso em: 9 maio 2026.

RIBEIRO, Francys Tadeu. Internet das coisas: da teoria à prática. 2019. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019.

SANTOS, Marco Aurélio dos; ROSA, Luiz Pinguelli. Energia e Meio Ambiente. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2023.